请勿修改表格，在单元格内填写答案

1. 对采集流程和方案提出优化建议。

（1）统一校准与标准化流程 - 在每次采集前，对所有传感器（温湿度、光照、运动检测等）进行标定，记录校准系数与环境基线值； - 制定并执行《传感器采集操作手册》，明确传感器摆放位置、高度、朝向及启动顺序，确保不同家庭、不同房间的部署方式一致。 （2）多节点多模态冗余部署 - 对关键区域（如客厅、卧室、厨房）部署至少两套不同厂商的同类型传感器，通过数据融合抵御单点传感器失效或漂移； - 引入可穿戴设备或手机环境感知接口，作为对固定传感器的补充，增强覆盖面与冗余度。 （3）实时监控与反馈闭环 - 搭建轻量化的边缘监控平台，实时展示各传感器在线状态、采样频率、故障告警与数据质量（如信噪比、丢包率）； - 建立“数据异常→现场复核→方案优化”闭环，通过告警通知、远程诊断与必要时的现场维护，及时整改设备异常或安装不当。

2. 在数据质量审核时，发现数据集中有数据缺失、传感器数据噪音大、不同传感器数据时间不同步、部分数据标注不准确等问题，请制定一个数据处理优化方案，提升数据集质量。

问题1：数据缺失  1. 采用时序插值（线性、样条或 Kalman 滤波）填补短时缺失；对长时间段缺失，结合邻近节点冗余数据或历史相似时段数据进行模型预测填充。  2. 在处理后生成缺失报告并回传采集端，通过对比实测环境确认是否需要重采，保证关键时段数据完整性。 问题2：传感器数据噪音大  1. 对高频抖动噪声与低频漂移分别应用中值滤波与高通/低通滤波器；对环境突变引入的尖峰噪声采用鲁棒统计方法（如 Hampel 滤波）剔除。  2. 对于光照或温度突变异常点，结合多节点冗余传感器互证，剔除单点故障噪声，并对剩余数据做平滑处理。